Process transconductance parameter (A/V2)

| Parameter (unit) | Value (NMOS) | Value (PMOS) |
| --- | --- | --- |
| W Minimum (cm) | 1.5x10-4 | 1.5x10-4 |
| L Minimum (cm) | 0.6x10-4 | 0.6x10-4 |
| TOX (cm) | .014x10-4 | .014x10-4 |
| CGDO (F/cm) | 1.99x10-12 | 2.4x10-12 |
| CGSO (F/cm) | 1.99x10-12 | 2.4x10-12 |
| CJSW (F/cm) | 3.85x10-12 | 3.11x10-12 |
| CJ (F/cm2) | 4.23x10-8 | 7.27x10-8 |
| VT (V) @ Ln =0.6x10-4 | .6 | -.82 |
| KNP /KPP A/V2 | 46.3x10-6 | 30x10-6 |

TOX     = 1.41E-8

Nmos  448.191

Pmos: 200.87

Beff(beta effective)=un*Cox

Cox = εox/tox = 3.9 * ε0 / tox

NMOS PMOS

AMIS

1500n
K' (Uo*Cox/2) 36.6 -11.7 uA/V^2
500n
K' (Uo*Cox/2) 56.2 -18.9 uA/V^2
350n
K' (Uo*Cox/2) 93.1 -22.2 uA/V^2

TSMC

350n
K' (Uo*Cox/2) 92.9 -32.1 uA/V^2
250n
K' (Uo*Cox/2) 125.9 -25.9 uA/V^2
180n
K' (Uo*Cox/2) 171.9 -36.5 uA/V^2

IBM

500n
K' (Uo*Cox/2) 77.0 -20.9 uA/V^2
350n
K' (Uo*Cox/2) 91.4 -22.7 uA/V^2
250n
K' (Uo*Cox/2) 110.5 -27.0 uA/V^2
180n
K' (Uo*Cox/2) 153.7 -32.8 uA/V^2
130n
K' (Uo*Cox/2) 276.0 -47.6 uA/V^2