Horloge temps réelle (RTC)

Liaison SPI : bus de 3 fils

Intègre une RAM sauvegardée de 31 octets

Alimentation comprise en 2V et 5.5V

Consommation typique : environ 300nA sous 2V

Le circuit est alimenté par une source principaleVCC2. En ce qui concerne la batterie de secours (backup), celle-ci est connectée en VCC1. 

Le circuit DS1302 possède un comparateur qui détecte laquelle est tension est la plus élevée.

Si VCC2<VCC1, alors le circuit coupe la liaison SPI. 

[image: image1.png]HeoHCo 12832
ar pore)
i Voo? gox b o sex
s|xo DS1302
22 160 b 0 =
fresets | slss
Voo1exb





PORTS &= ~SS;

DDRS |= (SS|SCK|MOMI); /* sets bit 7,6,5 of DDRS as outputs */

SP0BR = 0x03;            /* set bit rate to 500 kHz */

SP0CR1 = 0x71;          /* Enable,Mstr,WireOR,CPOL:CPHA=00,LSB First*/

SP0CR2 = 0x01;          /* Bidirectional SPI (M0MI) */

