	Les deux paramètres majeurs définissant un convertisseur analogique-numérique sont la résolution, exprimée en nombre de bits, et la vitesse d'échantillonnage, exprimée en échantillons/seconde (éch/s). La courbe de l'état de l'art, quand on cherche à pousser à leur maximum chacun de ces deux paramètres, résulte du compromis résolution-vitesse : plus un convertisseur est précis (grand nombre de bits), plus il est difficile de le faire échantillonner rapidement.
L'état de l'art actuel des convertisseurs analogique-numérique disponibles sur le marché, si l'on regarde les convertisseurs de résolution 16-bit et au-dessous, est constitué des points suivants : 16-bit 100 Méch/s, 14-bit 125 Méch/s, 12-bit 250 Méch/s, 10-bit 2200 Méch/s et 8-bit 1500 Méch/s. Ce dernier point n'est pas représentatif des possibilités actuelles résultant du couple technologie silicium - design, et des convertisseurs 8-bit de vitesse 2500 Méch/s ou plus vont certainement voir le jour au cours de l'année 2006.
La tendance générale de cette courbe est celle d'une amélioration régulière : des convertisseurs 8- et 10-bit toujours plus rapides sont demandés par l'instrumentation haut de gamme et par les militaires, tandis que les besoins télécoms, notamment station de base de la téléphonie mobile, poussent la gamme 12 à 16 bits de résolution. Ainsi, le dernier-né de la gamme de convertisseurs ultra-rapide d'Atmel, un convertisseur 10-bit 2.2 Géch/s, a marqué une avancée significative permettant de réaliser des cartes de numérisation présentant une précision jusqu'à maintenant inégalée pour des vitesses supérieures au Géch/s. En ce qui concerne les oscilloscopes numériques les plus rapides des grands fabricants américains, ils sont réalisés avec des convertisseurs 8-bit propriétaires; mais la tendance des oscilloscopes de gamme moyenne est aussi à l'augmentation de la fréquence d'échantillonnage et va pousser les fabricants de convertisseurs à étoffer leur offre de convertisseurs 8-bit multi-Géchch/s. Si l'on regarde du côté de la haute résolution, on constate que depuis un peu plus d'un an, la course à la vitesse s'intensifie, notamment en résolution 14-bit. Le fait qu'Analog Devices ait perdu sa position de leader pour l'état de l'art 12 et 14-bit est révélateur de l'augmentation des besoins et de la concurrence acharnée qui en résulte pour les fabricants de composant. La bonne santé des marchés de téléphonie mobile et l'évolution pas toujours rapide mais incessante des débits proposés conduit directement à cette amélioration de l'offre convertisseurs.
Ce panorama ne serait pas complet sans un point sur les convertisseurs numérique-analogique : l'évolution majeure de ces deux dernières années est l'apparition de plusieurs convertisseurs de résolution élevée (12, 14 et même 16 bits) présentant des vitesses d'échantillonnage approchant ou dépassant le Giga-échantillon/seconde. Ces nouveaux produits ont eux aussi été conçus pour les besoins des stations de base destinées à la téléphonie mobile.


