Clock.v

module clock_gen (clock);

parameter Half_cycle = 50;

output clock;

reg clock;

initial

clock = 0;

always

begin

# Half_cycle clock = ~ clock;

end

endmodule

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Encodeur.v

module encoder (Code, Data);

output 		[2: 0] Code;

input 		[7: 0] Data;

reg 		[2: 0] Code;

always @  (Data)

begin

if (Data == 8'b00000001) Code = 0; else

if (Data == 8'b00000010) Code = 1; else

if (Data == 8'b00000100) Code = 2; else

if (Data == 8'b00001000) Code = 3; else

if (Data == 8'b00010000) Code = 4; else

if (Data == 8'b00100000) Code = 5; else

if (Data == 8'b01000000) Code = 6; else

if (Data == 8'b10000000) Code = 7; else Code = 3'bx;

end

/* Alternative description is given below

always @  (Data)

case (Data)

8'b00000001 	: Code = 0;

8'b00000010 	: Code = 1;

8'b00000100 	: Code = 2;

8'b00001000 	: Code = 3;

8'b00010000 	: Code = 4;

8'b00100000 	: Code = 5;

8'b01000000 	: Code = 6;

8'b10000000 	: Code = 7;

default          : Code = 3'bx;

endcase

*/

endmodule

//////////////////////////////////////////////////////////////////

decodeur

module decoder (Data, Code);

output 		[7: 0] Data;

input 		[2: 0] Code;

reg 		[7: 0] Data;

always @  (Code)

begin

if (Code == 0) Data = 8'b00000001; else

if (Code == 1) Data = 8'b00000010; else

if (Code == 2) Data = 8'b00000100; else

if (Code == 3) Data = 8'b00001000; else

if (Code == 4) Data = 8'b00010000; else

if (Code == 5) Data = 8'b00100000; else

if (Code == 6) Data = 8'b01000000; else

if (Code == 7) Data = 8'b10000000; else

Data = 8'bx;

end

/* Alternative description is given below

always @  (Code)

case (Code)

0		: Data = 8'b00000001;

1		: Data = 8'b00000010;

2		: Data = 8'b00000100;

3		: Data = 8'b00001000;

4		: Data = 8'b00010000;

5		: Data = 8'b00100000;

6		: Data = 8'b01000000;

7		: Data = 8'b10000000;

default	: Data = 8'bx;

endcase

*/

endmodule

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Register à décalage

module Shift_reg4 (Data_out, Data_in, clock, reset);

output 	Data_out;

input 		Data_in, clock, reset;

reg 	[3: 0] 	Data_reg;

assign 	Data_out = Data_reg[0];

always @  (negedge reset or posedge clock)

begin

if (reset == 1'b0)  	Data_reg <= 4'b0;

else 		Data_reg <= {Data_in, Data_reg[3:1]};

end

endmodule

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Compteur en anneau

module ring_counter (count, enable, clock, reset);

output 		[7: 0] 	count;

input 			enable, reset, clock;

reg 		[7: 0] 	count;

always @  (posedge reset or posedge clock)

if (reset == 1'b1) 	count <= 8'b0000_0001; else

if (enable == 1'b1) 	count <= {count[6: 0], count[7]};	// Concatenation operator

endmodule

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module up_down_counter (Count, Data_in, load, count_up, counter_on, clk, reset);

output	[2: 0] 	Count;

input 			load, count_up, counter_on, clk, reset;

input	[2: 0] 	Data_in;

reg		[2: 0] 	Count;

always @  (posedge reset or posedge clk)

if (reset == 1'b1) Count = 3'b0; else

if (load == 1'b1) Count = Data_in; else

if (counter_on == 1'b1) begin

if (count_up   == 1'b1) Count = Count +1;

else Count = Count -1;

end

endmodule

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Si dessous, 4 façon de décrire un bloc multiplexeur

Si select = 0  alors q = d[0], select = 1  alors q = d[2]

module mux1( select, d, q );

input[1:0] select;
input[3:0] d;
output     q;

wire      q;
wire[1:0] select;
wire[3:0] d;

assign q = d[select];

endmodule

module mux2( select, d, q );

input[1:0] select;

input[3:0] d;

output     q;

reg        q;

wire[1:0]  select;

wire[3:0]  d;

always @(d or select)

q = d[select];

endmodule

module mux3( select, d, q );

input[1:0] select;

input[3:0] d;

output q;

reg q;

wire[1:0] select;

wire[3:0] d;

always @( select or d )

begin

if( select == 0)

q = d[0];

if( select == 1)

q = d[1];

if( select == 2)

q = d[2];

if( select == 3)

q = d[3];

end

endmodule

module mux4( select, d, q );

input[1:0] select;

input[3:0] d;

output     q;

reg       q;

wire[1:0] select;

wire[3:0] d;

always @( select or d )

begin

case( select )

0 : q = d[0];

1 : q = d[1];

2 : q = d[2];

3 : q = d[3];

endcase

end

endmodule

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Registre à décalage 4 bits

module shifter (in, clock, reset, out);

input in, clock, reset;

output out;

reg [3:0] R;

assign out = R[3];

always @(posedge clock) begin

if (!reset)

Reg[3:0] <= 4d0;

else begin

Reg[0] <= in;  ( assignement non bloquante)

Reg[1] <= Reg[0];

Reg[2] <= Reg[1];

Reg[3] <= Reg[2];

end

end

endmodule

Registre à décalage utilize comme circuit de temporisation