Amplificateurs opérationnels

Schéma fonctionnel

Schéma structurel

Un amplificateur opérationnel est généralement constitué par 3 éléments :

- Etage différentiel d’entrée

- Etage de gain (amplificateur)

- Etage de sortie

Un OTA (amplificateur à transconductance) est un OPAMP qui ne possède pas de buffer de sortie. Par conséquent ce circuit pilote uniquement des charges capacitives. Un OTA est un amplificateur doit tous les nœuds sont à faibles impédances exceptés les entrées et la sorties.

Souvent, on considère qu’un OTA à lui aussi 3 étage et que le buffer de sortie à un gain de 1.

Un OPAMP de type N ou P est constitué d’un premier étage basée sur un amplificateur  différentiel (pré-amplification) possédant un gain élevé. De plus, il fixe l’impédance d’entrée, très grande dans le cas d’un AOP. Cet étage dispose du pole dominant.

Le second étage constitue l’élément central de la structure. C’est l’étage principal avec un gain en tension très élevée. Il est composé d’un ou plusieurs transistors montés en source communes.

Le troisième étage établit l’impédance de sortie très faible, ainsi qu’une amplification en courant et donc en puissance. Généralement composé de montages sources communes follower ou d’amplificateurs type push-pull couvrant une plage de fréquence élevée. Bien souvent sont gain est unitaire et son pôle est négligeable.

Fonctionnement :

Le premier étage est un amplificateur différentiel de tension qui converti la différence de tension d’entrée en une différence de courant. Cette différence de courants est appliquée à un miroir de courant chargé de récupérer  une différence de tension.

Le second étage est constitué par un montage à source commune qui converti la tension en courant. Ce transistor est connecté à un nouveau transistor qui constitue une charge qui tire un courant (current sink). Ainsi on convertit le courant en une tension de sortie.

La structure interne d’un OPAMP fait apparaître 3 étages en cascade. Chaque étage présente approximativement une réponse en fréquence du type « 1er ordre » si bien que la transmittance globale prend la forme :

Stabilité des amplificateurs

L’étude de la stabilité d’un système doit être systématique. Il faut prévoir dans un système bouclé un correcteur qui permet une compensation visant à supprimer les risques d’instabilité.

La compensation a pour objectif de rendre un système stable lorsqu’on lui applique une rétroaction négative.

La compensation consiste à modifier la valeur des pôles d'un circuit afin de respecter une contrainte de marge de phase. Pratiquement, les architectures d'amplificateurs opérationnels sont répertoriées par leur nombre de nœud haute impédance. Les dispositifs ne possédant qu'un seul noeud haute impédance sur leur sortie sont compensables extérieurement et directement par leur charge capacitive alors que les dispositifs possédant plusieurs noeuds haute impédance sont compensables intérieurement, typiquement par effet Miller pour deux noeuds, et par effet Miller imbriqué pour un nombre de noeuds supérieur à deux. Pratiquement, de part la complexité du réseau de compensation à mettre en oeuvre, on ne conçoit pas d'AOP à plus de trois étages.

Le déplacement d’un pôle (pôle splitting)  est une technique  couramment utilisée pour assurer la stabilité d’un système en boucle fermée.

On sait que les propriétés des systèmes linéaires sont directement liées à la localisation des pôles et des zéros de la fonction de transfert du système en boucle fermée.

Par construction un amplificateur opérationnel possède au moins 2 fréquences de coupure.

Notion de divergence pour un pôle nul et d’instabilité pour un zéro

Zéro : numérateur

Pole : dénominateur

Signification d’un poles et d’un zeros

Pole

Toute capacité qui donne à l'entrée à la sortie du signal à la terre entraîne un pôle pour le circuit

Théoriquement tous les nœuds concernant une entrée ou une sortie introduisent un pole

Un pole degrade la reponse en fréquence du circuit

Zéros

Toute capacité qui apparaît dans l'entrée à la sortie du signal se traduit par un zéro pour le circuit

Les zéros de renforcer la réponse haute fréquence du circuit

Les zéros de dégrader la faible réponse en fréquence du circuit

Si Av (0) est très grande et si ω2 est proche de ω1

Positive zero peut rendre le système instable

Si le zéro positif est trop prés du pôle dominant alors le zéro risque d’être annuler

La fonction de transfert est entièrement définie par le gain statique K, qui détermine un facteur d’échelle, l’ensemble de ses zéros  et de ses pôles. Pour décrire un système donné par sa fonction de transfert, on peut se contenter de reporter dans le plan complexe la position de ses zéros (symbole o) et de ses pôles (symbole x).

Re(pôles, zéros)

Imag(pôles, zéros)

o

o

o

x

x

x

x

o

x

x

-2

-1

2j

1

-2j

Fonction de transfert en BO :

Fonction de transfert en BF :

Un système linéaire invariant est stable si et seulement si tous ses pôles de sa FTBF ont une partie réelle négative.

Il suffit donc d’avoir une méthode pour déterminer le signe des parties réelles des pôles de la fonction de transfert du système.

Critére de stabilité :

Les critères graphiques permettent de déterminer une marge de stabilité.

- Routh-Hurwitz :
Le critère de Routh est un critère permettant de déterminer à partir du polynôme dénominateur de la fonction de transfert le signe des racines de ce polynôme sans avoir à résoudre l’équation    
Le critère de Routh est un critère de stabilité absolue. Il ne permet pas de préciser les marges de stabilité du système.Sachant qu’une fonction de transfert est toujours le modèle d’un système réel (qui vieilli), et que ce modèle est toujours obtenu à partir d’approximations ou d’hypothèses plus ou moins fortes ( linéarisation etc.…), montrer la stabilité du modèle ne prouve pas toujours celle du système : en effet, l’instabilité peut être très proche, et une erreur sur un coefficient de la FTBF peut tout faire changer.

- Nyquist : critére du revers
Dans le plan complexe et en régime sinusoidal.
Si en parcourant dans le sens des « w » croissants, le lieu laisse le point (-1,0)
- à sa gauche, le système est stable
- à sa droite, il est instable
- il est oscillant s’il passe en (-1,0)

- Bode
Marge de stabilité

- 1. Marge de gain (en dB) : c’est la différence entre 0 dB et la valeur du gain pour lequel la phase est égale à -180°

- 2. Marge de phase (en degré) : c’est la différence entre la valeur de la phase pour laquelle le gain est égal à 0 dB et –180°.

Les valeurs usuelles de marge de gain et de phase sont :

Marge de gain : 10 à 12 dB

Marge de phase : 45° à 50°

Sens pratique de la marge de gain

C’est la garantie (sécurité) que la stabilité sera maintenue malgré les variations imprévues du gain en boucle ouverte (BO) dues aux perturbations.

Sens pratique de la marge de phase

C’est une garantie que la stabilité persistera malgré l’existence de retards parasites dont ont n’a pas tenu compte au cours de l’étude.

Il faut savoir qu’un gain trop important peut rendre le système instable

On montre alors que les systèmes qui ont une FTBO du 1° ordre et du second ordre sont toujours stables en FTBF

La force des méthodes graphiques est dans la possibilité de définir des réserves de stabilité sous forme de distances entre le lieu de la FTBO et le point critique.

Les critères graphiques permettent d’étudier la stabilité d’un système en boucle fermée (FTBF) à partir de l’analyse fréquentielle de la fonction de transfert en boucle ouverte (FTBO). On trace les diagrammes de la FTBO pour étudier la stabilité de la FTBF.

Technique de compensation : Stabilité des montages non compensés

Un circuit à 2 étages de gain, doit être compensé en fréquence. On réalise une correction du

pôle dominant. On place un circuit intégrateur en cascade avec les étages de l’amplificateur. On utilise l’effet Miller en insérant un capacité Cc.

Cc augmente la charge capacitive du 1er étage, le pole dominant est décalé vers les BF. Un zér(réel positif) apparaît dans la fonction de transfert (déstabilise).

Méthode de compensation pour augmenter la marge de phase :

- Capacité Miller

- Nulling resistor with pole-zero cancelling - Résistance en série avec la capacité Cc

- Nulling resistor with zero removal

- Suiveur entre le nœud de sortie et la capacité

http://uuu.enseirb.fr/~dondon/EAM/transpCReaction4emepartie.pdf

Types de compensation

1. Miller

- Utilisation d'un condensateur simple
        - condensateur avec un buffer à gain unitaire qui permet d’éliminer le zéro RHP.
        -  avec une résistance série de mise à zéro pour prendre le contrôle du zéro RHP.
2. Auto compenser 
3. Feedforward
    Contourner un amplificateur à gain positif résultant en avance de phase. Le gain peut être

inférieur à l'unité. Eliminer le RHP zero : éliminer le courant  feedforward ( correction en aval)

Pole splitting = méthode permettant d’éloigner les pôles

Il faut savoir l’influence des zéros de la fonction de transfert est moindre que celle des pôles

Théorie

T(jw) est stable si la fonction de transfert en BO  respecte le critère du revers, c'est-à-dire que  ce qui correspond à .

Les aop rapides (donc non compensés) présentent généralement un facteur d’amplification. Par conséquent, le montage sera stable si .

En d’autres termes, il faut que l’atténuation apportée dans la boucle de retour par le terme K soit supérieure au gain de l’aop à la pulsation critique.

Pour assurer la stabilité d’un système à déphasage minimum :HK doit couper l’axe horizontal avec une pente inférieure à un deuxième ordre

Un AOP possède au moins 2 fréquences de coupure par construction

Av(BO)

-1

-2

-3

w1

w2

w3

stable

potentiellement instable

instableee

Afin d’élargir le domaine de stabilité, il est nécessaire d’apporter une correction en fréquence grâce à des composants extérieurs.

Correction à pôle dominant

Av(BO)

-1

-2

-3

w1

w2

w3

Ajout d’un pôle dominant

wdominant

-1

Compensation du pole dominant = déplacer un pôle vers les bases fréquences

L’effet Miller

Si on place une capacité entre l'entrée et la sortie, l’effet Miller permet de multiplier sa valeur par Av+1.

Av(BO)

-1

-2

-3

w1

w2

w3

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OPAMP Miller :

Cc = capacité Miller pour la compensation

CM = capacité associé à la charge active (pole du miroir)

CI = capacité de sortie du 1 étage

CII = capacité de sortie du 2 étage

Avec

Avec

Relations fondamentales :

- Slew rate :		sachant que	 et

- Gain du premier étage :

- Gain du second étage : 
Gain en mode commum :

- Gain en mode différentiel :

- Taux de rejection en mode commum CCMR :

- Bande passante :

- Pôle P1 :    pôle dominant (Miller)  LHP

- Pôle P2 :

- RHP zéro :

- Pour avoir une PM = 60°, il faut que  et que les autres racines 
soient > 10GB.

- ICMR max :

- ICMR min :

Grille M6  V4 = VDD – VSG6

Grille Miroir M3/M4 = V3

Pour avoir un faible offset V3 =V4  donc vdsat6 = vdsat3 = vdsat4

L'amplificateur à deux étapes (CMOS Op-Amp ) est couramment utilisé dans les systèmes. La paire différentielle convertie la tension différentielle en un courant puis un étage dit « source commune » se charge de transformer ce courant en une tension de sortie.

Pour obtenir les meilleures performances, il faut que les transistors travaillent  en saturation.

Le transistor M4 est le seul composant qui ne peut pas être forcé en saturation par des connexions internes ou tensions externes.
Par conséquent, nous développons des conditions pour forcer M4 à être en saturation.

Dans un premier temps, supposons que VSG4 = VSG6, cela est dû au miroir de courant M3-M4. En outre, la grille et le drain de la M4 sont au même potentiel afin que l’on puisse  garantir que M4 soit lui aussi saturé.

Si 	alors

Cependant,

Pour équilibrer, il faut que I6 = I7 ce qui implique la condition :

Lorsque la condition est remplie, VDG4 = 0 alors M4 est saturé

Procédure pour caractériser un ampli 2 étages :

- Choisissez la grandeur « L » la plus petite possible qui permet de garder le paramètre de modulation du canal constant et qui permet d’obtenir un bon matching pour les miroirs de courant.

- Choisissez la valeur minimale pour la capacité de compensation Cc qui permet d’obtenir une marge de phase de 60 degrés.

- Déterminer la valeur minimum du courant I5 :

- Dimensionnez le transistor M3

- Vérifiez que le pôle de M3 crée par Cgs3 et Cgs4 (  ) ne sera pas dominant et qui P3 > 10GB.

- Tailler M1 et M2

- Dimensionner  M5 et M8

                        	                      
ainsi

- Calculer  S6 sachant que le deuxième pôle égal 2.2 GB.  On fixe  VGS4 = VGS6

                                                        

et

- Connaissant  gm6 et M6, on peut en déduire I6
   
                                                                               

S’assurer que l’on vérifie la condition liée à Vout(max)

- Déterminer M7 permettant d’obtenir le ratio entre I5 and I6.

- Calculer le gain et la consommation

- Amélioration

Si la spécification de gain n'est pas remplie, les courants, I5 et I6, peuvent être diminué ou les rapports W / L de M2 et /ou M6 augmenté. Les calculs précédents doivent être revérifiés pour s'assurer que toutes les conditions sont satisfaites. 
Si la dissipation en puissance est trop élevée, alors on ne peut que réduire les courants  I5 et I6. Réduction des courants nécessitera probablement l’augmentation de certains des rapports W / L, afin de satisfaire les plages des tensions d'entrée et de sortie.

- Simulation du circuit et ajustement si nécessaire

Application 1 :

Av > 3000V/V	VDD = 2.5V		VSS = -2.5V		GB = 5MHz

SR > 10V/µs		PM = 60°		Vout = [ -2V, + 2V]

ICMR = [-1V, 2V]	Kn = 110µA/V²	Kp = 50µA/V²

Tout d’abord, nous prendrons pour cet exemple L = 1µm

Concernant la valeur de Cc, il faut remplir la condition

Pour CL = 10pF,

A partir du slew rate, on peut déterminer I5 :

Donc

rads/sec	(448Mhz)

Avec

Si GB = 5Mhz,

Sachant que :  on arrondi à 3

Pour atteindre une marge de phase de 60°, nous savons que :

Avec gm4 = 150µS

http://users.ece.gatech.edu/pallen/Academic/ECE_6412/Spring_2004/L160-MOSOpAmpDesign(2UP).pdf

Compensation utilisant une structure de type « Null resistor »

Avec

Théorie

On souhaite que le zéro prenne  la place pôle p2

La résistance Rz est obtenue en utilisant le transistor M8 dans sa région ohmique.

La polarisation du circuit permet  VA = VB

alors

Dans la région de saturation

En combinant les 2 équations :

Application 2 :

Faire passer le zéro du plan droit ou plan gauche

Dans un premier temps, on va dimensionner M8- M9- M10 et M11

On veut VA = VB et VSG11 = VSG6

Si on choisit:  I11 = I10 = I9 = 15µA

On dispose d’une certaine latitude au niveau du choix  de la géométrie de M10.

On prend par exemple W10/L10 = 1

Le ratio I0/I5 permet d’obtenir W6/L9

Il est utile de vérifier que le zéro RHP a été déplacé très en dessus de p2. Pour ce faire, il faut 
d'abord calculer la valeur de Rz.

rads/s

rads/s

Nous voyons que le pôle de sortie est annulé par le zéro qui a été déplacé de RHP vers  LHP.

Application 3 :

Output swing = 2.5V

On suppose que

Comme ID7 = 1mA alors

De même

Au final,

Comme

Il vient :

Application 4 :

VDD = 5V	 VSS= - 5V	GB=2(5MHz)	SR = 10V/uS

-4.5 <= CMR <=3	 PM > 60°

Kn=40uA/V2		Kp=15uA/V2		=0.02 	VTH = 1V

- Calcul de I5 afin de répondre à la spécification, à savoir SR = 10V/µs

on fixe Cc = 1pF,   alors	

par conséquent,     



Ainsi, on peut déterminer la taille de la géométrie de M5,

- Calculer  en fonction du choix de  wo et du CMR

 
 

Comme :       



En ce qui concerne le CMR positif:









Bilan : Afin de respecter les spécifications, nous devons prendre le plus grand ratio.
De cette façon, le matching et la symétrie seront optimums.

- Calculer  en tenant compte du CMR négatif

- Calculer en prenant MP > 60°





z < p2      et Cc > C1+C2

Si on considère que  z = P2, on se place à la condition ou l’estimation de la marge de phase est la plus pessimiste.



Pour atteindre MP > 60°

    ,  on prend de la marge en fixant  120µohm





Maintenant, on peut évaluer le courant I6 tel que :



Enfin, grâce à cette expression bien connue, on valide le fait que le ratio entre M3 et M6 correspond à nos calculs.

	CQFD

- Calculer  en tenant compte de l’égalité : I7 = I6

Comme précédemment,

- Calculer le gain statique

- Calcul de 

on sait que	

on se fixe le courant de sortie, par exemple I8 = 100µA 

de même, on choisi une résistance de sortie ROUT = 1.5K

alors

- Calcul de 

Le transistor M10 pilote un courant I10 = 100µA



Il reste à calculer la taille de M9.

En utilisant la règle de proportionnalité :

 

On s’attendait à ce résultat !!!

Afin de minimiser l’offset en entrée, il est utile de procéder à une ré-équilibrage :

Application 5 :

Gain du premier étage :

Gain du second étage :

Gain du circuit :

Valeur du nœud Vd2 :

Concernant l’offset systématique en entrée, pour l’éliminer il faut que ID5 =ID6.

On sait que

Si 	alors ID5 = ID3

Si 	alors

Comme on souhaite ID5 = ID6 alors

Que ce passe t-il si les courant ID3 et ID4 ne sont identique ?.

Si 	alors VSD1 = VSD2

Pour

Cela implique un offset important.

Application 6 :

GB = 1Mhz		p2 = 5GB		z = 3GB	CL = Cc

I5 = 40µA	I7 = 320µA

Sachant que :

Donc gm6 = 628.3µS

Sachant que :

Finalement :

Comme gm1 = 209.4µS

Kn = 110µA/V²	Kp = 50µA/V²		VTHN =  0.7V	VTHP = -0.7V

Lambda_n = 0.04	Lambda p = 0.05

SR = 10V/µs		ICMR = [0V, 0.8V]

VDD = 1V		VSS = -1V		GB 10Mhz		PM = 60°

On fixe L = 1µm pour tous les transistors

On obtient : W5= 20µm

W3 = W4 = 10µm

W1 = W2 = 7.17µm

W5 = 20µm

Application 7 :

Spécifications :

Gain > 70dB		Phase > 60°		Gain unitaire > 2MHz	CL = 10pF

Slew rare > 4V/µs	CMRR > 80DB	VDD = 5V	VSS = -5V

KN = 30µA/V²	KP = 12µA/V²	VTHN 1.2V	VTHP = -1V

1) On fixe Cc = CL = 10pF

2) A partir de MP, déterminer la position du second pole : on fixe ft = 2MHz

Gmi correspond à la transconductance de l’étage d’entrée.

et Cc = gmi /w0

3) Déterminer la transconductance du premier et du second étage :

4) A partir de la spécification du slew rate, il est possible de fixer les courant de polarisation du premier et du second étage.

Q=I.t

On choisi

Comme le slew rate est limité par la source de courant M7, pour réduire cet effet on prendra :

5) Afin de réduire l’offset systématique, on applique des règles de dessins.

6) Calculer Adm et CMRR pour vérifier l’étude

Avec  pour L = 10µm

,	, , ,

En définitive, 	et

Si Adm et CMRR ne correspondent pas à la spec, il faut réajuster w, S, gmi et gm6.

7) Déterminer la valeur de la résistance Rc (« nulling resistor »).

Il s’agit de M8.

Si Sz = p2   alors

Si Sz tend vers l’infini

8) Dimensionner M5 et M7

W/L ne doit pas être trop petit VGS trop grand

W/L ne doit pas être trop grand   Cw trop important

avec 	VGS5-VTH5 = 0.5V 		et

On prendra L5 = L7 = 10µm   W5 = 54µm et W7 = 133µm

9) Dimensionnement de M1, M2, M3, M4 et M6

En fixant L = 10µm, il vient : W1 = W2 =66µm, W3 = W4 = 60µm et W6 = 300µm

9) Estimation de la tension de polarisation

11) dimensionner M8

Pour L = 10 µm , on aura W10 = 10µm.

12) Calculer Vbias puis les géométries de M9 et M10.

Choix : Ib = 20µA

W9 = 10µm  et L9 = 66µm

W9 = 27µm  et L9 = 10µm

13) Utiliser le simulateur pour valider les calcules précédents et réaliser les ajustement nécessaires.

Application 8 :

Afin de minimiser  l’offset systématique, il faut limiter l’effet de la dissymétrie entre  M1et M2. Par conséquent, les tensions de drain de M1 et M2 doivent être identiques (matchées).

Par conséquent,  VSG6 = VSG7

Plage de la tension de mode commun

Quand VIC croît, la tension V2 croît aussi ce qui peut faire passer M7 en régime triode

Calcul de la tension de mode commun maximale :

Quand VIC décroît, la paire différentielle peut éventuellement passer en mode triode.

Lors du passage de M1 à l’état triode, on a :

Plage de la tension de sortie

La tension de sortie peut croître jusqu’à ce que M6 passe ne régime triode.

ainsi,

En raisonnant de façon similaire, on voit que la sortie peut décroître jusqu’à ce que M5 passe en mode triode.

Modèle petit signal

Nous sommes en présence d’un OPAMP avec 2 étages.

Sachant que l’on cascade le modèle de la paire différentielle  et de son miroir de courant

(étage d’entré) et le modèle de l’amplificateur source commune avec son générateur de courant  (étage de gain).

Il vient :

- Etage 1

Gm1=gm1

- Etage 2

Gm2=gm5

# Example: Design d’un OPAMP CMOS 2 étages

- faible consommation et zone occupée la plus petite possible.

On fixe wmax=150µm

Afin de limité les effets de modulation de la largeur du canal, on prendra Lmin=3µm

Au niveau des alimentations : VDD = 2.5V  et  VSS = -2.5V

Pmax=1.25mW (en continu)

On désir que Gm1 soit le plus grand possible et avoir une plage de tension d’entrée en mode commun maximale, on prendra

En ce qui concerne les courants de polarisation :

On fixe :	IREF=50µA

Courant de polarisation d’une branche de la paire différentielle = 100µA

Au final :        Le circuit consomme en continu, Itotal=50µA+2 x 100µA=250µA

Il vient:

Cependant,   ce qui implique que  puisque que l’on utilise Lmin pour conserver une taille minimale.

Si l’on veut que la plage de la tension de sortie soit symétrique (swing), nous devons prendre :

Pour que la plage de tension de VIC soit la plus large possible, il faut que

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Bruit et erreurs d’appariement en technologie CMOS

Le bruit électrique est une tension ou courant aléatoire présent dans les circuits intégrés déterminant la limite inférieure de l’amplitude du signal électrique qui peut être amplifiée sans trop détériorer la qualité du signal. Sa valeur moyenne en fonction du temps est, dans la plus part des cas, nulle. Mais la puissance moyenne de ce signal n’est pas nulle. La description de cette puissance se fait par la moyenne du carré de la tension du bruit (Root Mean Square, RMS).

Le bruit thermique est produit par le mouvement aléatoire des charges dans un élément résistif, le canal drain-source dans le cas du transistor. Il varie selon le mode de fonctionnement du transistor.

Le bruit flicker ou 1/f se manifeste aux basses fréquences et il est créé par les fluctuations des charges dans le canal.

Provenance du bruit en technologie CMOS :

On a des facteurs d’influence technologiques et dimensionnels. Le bruit thermique dépend de gm, gds et id selon le mode de fonctionnement du transistor. En diminuant ces paramètres on a la possibilité de diminuer la contribution du bruit thermique. Le bruit 1/f est proportionnel à 1/WL.

Des dimensions agrandies le rendent plus faible.

La variation des paramètres électriques dû à l’appariement des transistors est une limitation dans les applications analogiques de précision. L’offset est un effet de l’asymétrie du circuit et il dépend du design. L’appariement est le process indépendant dans le temps qui cause des variations aléatoires des paramètres physiques du même système.

Les erreurs d’appariement des transistors MOS deviennent de plus en plus importantes pour

des dimensions réduites.

Les erreurs aléatoires des MOS sont causées principalement par la variation de W et L, des effets de charges en surface, des fluatations dans l’épaisseur de l’oxyde et des changements de la mobilité des porteurs. Des transistors appariés doivent avoir la même nature, le même layout et surtout être dans les mêmes conditions (courant, tension et température).

Il existe des erreurs de type local ayant une moyenne se rapprochant à zéro, et ceux de type global se caractérisant d’un gradient à travers le wafer.

L’uniformité des paramètres analogiques est un des facteurs plus importants dans la conception VLSI. Les erreurs sur le gain, l’offset, et le bruit peuvent être  minimisées en jouant sur la géométrie du layout et les conditions d’alimentation.

La réduction de l’offset se fait principalement en diminuant VGS-VT et le courant ou en augmentant la surface WL. Des règles plus précises d’appariement du layout doivent être mises en œuvres.  L’analyse des performances d’appariement par la simulation Monte Carlo, qui varie statistiquement les facteurs d’erreurs pour montrer la qualité d’appariement du circuit.

Plusieurs considérations peuvent être faites

- L1=L3, le bruit du miroir NMOS (M3-M4) domine

- En technologie CMOS le bruit 1/f des PMOS est inférieur à celui des NMOS

- Le bruit 1/f est inversement proportionnel à la surface de la grille W1L1

- La longueur L3 choisie très grande diminue le bruit

- W3 peut être maximisé pour minimiser le bruit

- W1 doit être pris le plus grande que possible

- Augmenter L1 augmente le bruit

Concernant le bruit thermique, on fait les considérations suivantes :

- Le NMOS offre une transconductance gm plus grande par rapport au PMOS, ce qui signifie un bruit thermique plus faible.

- Il faut augmenter la transconductance gm de l’étage différentielle. Augmenter le courant n’amène pas à des améliorations, sauf qu’augmenter le bruit.

En conclusion on peut remarquer que la diminution du bruit se fait en général par la maximisation des dimensions des transistors, en augmentant la surface WL.

Mais les dimensions des transistors augmentent les capacités parasites qui peuvent détériorer et modifier les propriétés de l’amplificateur (marge de phase, bande passante et gain).

L'avantage d'utiliser une paire différentielle et source de courant de type PMOS est le
fait que les substrats sont connectés à la source.

De cette façon l’effet body est exclu et l'appariement est amélioré.
Mais il a aussi un inconvénient avec cette architecture: gain plus faible  car la transconductance des PMOS est plus petite que celle des NMOS.

Caractéristiques AC des amplificateurs opérationnels

La stabilité d’un amplificateur est décrite par la marge de phase. Dans le demain temporel, cette stabilité est représentée par le Settling Time et l’Overshoot.

L’architecture de l’amplificateur à deux étages comprend un premier étage (étage transducteur, M1, M2, M5) qui convertit la tension différentielle en courant différentiel (V→I). Le miroir de courant formé par M3-M4 reconverti cette courant en une tension différentielle (I→V). Le deuxième étage est formé par un amplificateur classe A qui transforme la tension différentielle en courant (M6) qui est reconverti en tension par M7.

L’amplificateur classe A est l’étage de sortie. Il est caractérisé par une impédance de sortie faible et un gain en courant élevé. Le transistor M7 est la charge active, tandis que M6 est l’entrée de l’amplificateur. La variation de VGS6 modifie le courant de drain ID6 :

Les pôles sont définis par rapport aux capacités parasites dominant le schéma de

l’amplificateur. La figure suivante montre la structure d’un transistor NMOS avec les

capacités parasites le caractérisant. Les capacités dominant (C1, C2 et C3) dans

l’amplificateur à deux étages sont montrées dans la figure 4.13.

Les capacités parasites dominant dans le circuit sont définies par les relations suivantes.

C1 = Cdb4 + Cdb2 + Cgd2 + Cdb8

C2 = CL

C3 = Cdb1 + Cgs3 + Cgs4 + Cdb3 = 0

R1 représente la résistance vers la masse vue depuis la sortie du premier étage, R2 vue à la sortie du deuxième étage, et CL la capacité de charge de l’amplificateur.

Compensation Miller et Nulling Resistor

La stabilité de l’amplificateur est obtenue par une marge de phase convenable et elle influence l’overshoot et le settling time. La diminution des oscillations du signal vout se fait par le choix d’une marge de phase de l’ordre des 60°, ce qui amène à une stabilité acceptable. La valeur de la marge de phase est fonction des pôles principaux. Les relations de p1 et p2 lient les pôles  aux capacités parasites. Une analyse mathématique situe les pôles très loin de l’origine du plan complexe et ils sont très près l’un de l’autre, ce qui crée une marge de phase de l’ordre des 45°. La compensation Miller déplace le pole p1 près de l’origine et le deuxième pôle p2 loin de l’origine pour augmenter la marge de phase.

Cette compensation est faite à l’aide d’une capacité Cc placée entre la sortie et l’entrée du deuxième étage. La nouvelle position des pôles est définie par les relations suivantes:

Il faut remarquer qu’un zéro se trouve dans la partie droite du plan complexe (RHP zéro).

Le déplacement de z1 dans le plan complexe se traduit dans une dégradation de la phase. Il est important que p2 et z1 soient suffisamment loin de l’origine. Ce qui permet une amélioration de la marge phase. Le GBW (unit-gain bandwidth) de l’amplificateur est défini par l’équation ci-dessus.

Trois points pratiques sont importants pour le dimensionnement de Cc.

- Dans l’équation  du pole dominant p1 (pôle Miller), la valeur de Cc est multipliée par la transconductance du transistor M6 du deuxième étage.

- p2 doit être égal ou plus grand que GBW.

- C2 est égal à CL, ce qui le rend le très dépendant de la charge de sortie.

Le circuit Nulling Resistor déplace, à l’aide de la résistance Rz, p2 et z1 loin de l’origine du plan complexe, pour éviter que le RHP zéro ne détériore la marge de phase par l’effet de Cc

Rz déplace le zéro tous près du pole p2 loin de l’origine dans le plan complexe.

Un transistor NMOS en mode linéaire substitue Rz

L’ajoute de Rz crée un nouveau pole p4 défini par l’équation

Le dimensionnement de cette résistance est très important pour atteindre la marge de phase optimale. Rz est contrôlée par une tension VC définie par le circuit composé de M9-M10-M11 (figure 4.16), qui maintient la valeur résistive constante même pour des variations dues au procces.

/////////////////////////////////////////////////////////////     ///////////////////////////////////////////////////////////////////

Conception d’un amplificateur différentiel CMOS possédant un miroir de courant comme charge active.

- Définir I5 de telle sorte que la valeur du slew rate soit satisfaite.

- Vérifier que Rout permet d’obtenir une réponse en fréquence satisfaisante. Si tel n’est pas le cas, il faut changer I5 ou modifié la structure du circuit.

- Déterminer (W3/L3) & (W4/L4) qui sont liés à ICMR(max).

- Déterminer (W1/L1) & (W2/L2) qui fixent le gain.

- Déterminer (W5/L5) qui permet d’assurer ICMR(min).

ICMR = input common mode range

Mise en œuvre :

VDD = 2.5V		VSS = -2.5V		SR > 10V/µs		Cl = 5pF

f(-3dB) > 100KHz	1.5V < ICMR <  2V		P = 1mW	gain = 100V/V

Kn = 110µA/V²	Kp = 50µA/V²		VTHN = 07V		VTHP = -0.7V

si I5 = 70µA

trés inférieur au vds(sat)

Il est nécessaire d’augmenter (W1/L1) afin de réduire VGS1 puis en déduire un rapport (W5/L5) plus petit.

Si (W1/L1) = 40 alors (W5/L5) = 9

La structure Folded cascode (replié) a été développée afin d’améliorer la plage d’entrée en mode commun (ICMR) mais aussi le PSRR.

L’un des avantages de cette structure réside dans son étage de sortie de type push-pull.

Ainsi le montage peut absorber ou délivrer un courant (source et sink).

Afin d'améliorer l'ICMR, il est souhaitable d'utiliser la source de courant ou lieu du miroir de courant.

Homework 8 Allen

GB = 10MHz	SR = 10/µs	VDD = 3V	VSS = -3V

VOUT(min)  = -2V	VOUT(max) = 2V

- A partir de la valeur du slew rate (SR), il est possible de définir la valeur du courant ID7.

- Pour calculer S1 et S2, on utilise GB

En effet :

Par conséquent : 
Enfin : S1 = S2

- Déterminer M15 pour fournir une tension de polarisation de M6 et M7

On souhaite garantir : Vbias = VT+2Von  avec un choix pour Von = 0.5V 


on sait que

- Définir S3, S4, S6 et S7 pour avoir une tension vds_sat = 0.5V et un courant I = 1.5.I

- On souhaite obtenir la tension de sortie min

Si  alors VON = 0.15V, de plus prenons le cas où le courant est le plus grand soit 1.5I.

- Vérifier que ICM max correspond à la plage spécifiée.


Correct car excède la grandeur fixée.

- Connaissant ICM, déterminer S5.
 

il vient : S5 = S12 = S13

- Pour S4

- Maintenant on peut calculer les performances du circuit en petits signaux.

tous les transistors on le même L, par exemple  L = 1

Structure Folded cascode

On fixe pour tous les transistors L = 1µm

GB = 10MHz	SR = +/- 10V/µs	Vout(min) = -2V	Vout(max) = +2V

-1 < ICMR < 2V	VDD = 3V	VSS = -3V

Résolution:

1)

2)  On utilise GB pour definer S1 et S2.

Sachant que

3) Pour définir W15, il faut que la tension de polarisation de M6 et M7 soit égale à

2VDS(sat) + VTH.

Si nous fixons VDS(sat) = 0.5V

4) Pour obtenir S3, S4, S6 et S7, il faut que ses transistors soient en régime de saturation et sont parcourus par 1.5I.

5) Pour la valeur du courant qui circule dans les transistors, on se place dans le pire cas, c’est à dire 1.5I.

En prenant : 		alors Von = 0.15V

6) Maintenant on peut verifier que l’on respecte la spec pour ICMR.

7) On utilise ICMR(min) pour définir S5.

On obtient :  	donc

Comme M12/ M13 et M5 forme un miroir de courant qui recopie le même courant, on en déduit que :

8) Calcul du rapport S14.

9) Performances en petit signal

A poursuivre ……

Nous prendrons

Sachant que

Il vient,

Ainsi

On fixe S5 = S4 = S6 = S7 = 80

Sachant que

Ainsi

Puis on fixe: S8 = S8 = S9 = S10 = 36.36

Concernant la paire différentielle:

On sait que

La valeur de ICMR(min) définit S3.

Nous devons vérifier que les rapports S4 et S4 sont suffisants pour satisfaire la valeur maximum de la tension d’entrée en mode commun (ICMR).

Il faut que :

Folded cascode

VDD = 3V

Excursion maximale en sortie : 2.4V

En général, on fixe une tension &  qui soit plus grande de VOD3 car il s’agit de PMOS (mobilité plus faible).

De plus, VOD5 est légèrement plus grande que VOD3.

Arbitrairement, on choisi :

VOD3 = 0.3V		VOD5 = 0.44V

Supposons que ID6 = ID5 = 1mA

On sait que ID1 = ID2 = 0.5mA 	et que ID3 = ID4 = 0.5mA

Sachant que

En général, on assigne a  &  une valeur plus grande que du fait qu’il

s’agit de PMOS dont la mobilité µp est plus faible que µn.

Sachant que :

http://patrice.delpy.free.fr/sujets/microelectronique/Exos01/Solns_24.pdf

http://bwrc.eecs.berkeley.edu/classes/ee140/lectures.htm

////////

Amplificateur différentiel à miroir de courant replié (folded current mirror diff amp).

Cette structure est très utile lors que les tensions d’alimentation sont faibles.

SR = 10V	Vout(min) = 0.75V	Vout(max) = 1.25V	GB = 10Mhz

ICMR = [1V, 2V]	PM = 60°	p = 2GB	z = 10GB

Kn  = 24µA/V²	Kp = 8µA/V²		VTHN = - VTHP = 0.75V

Lambda n = 0.01	Lambda p = 0.02

et

Au final

Alors

soit  W5 = 202µm

VSD11(sat) = 0.25V

W11 = W12 > 120µm

Pôle du miroir

On Remarque que l’on respecte la règle 10GB, donc les tailles de M3 et M4 sont valident.

Par conséquent, on prendra W6 = 165µm

Pour avoir une bonne recopie en courant,    on prendra 7 µm

Pour calculer W7 on se sert de VOUT(max)

alors  W9 = W10 = 80µm

On vois que W11 et w12 doivent être plus grand que 120µm pour satisfaire VIC(max)

Donc W11 = W12 = 120µm

Cascode repliée (folded cascode)

Un OTA à cascode replié est particulièrement rapide car un miroir de courant est supprimé.

De plus, la  plage de tension d'entrée peut être étendue vers le haut.

Fold cascode opamp can offer good input common-mode range and self-compensation.

Greater output swing

Advantages:
1. High Gain
2. Improved Bandwidth
3. High Slew rate
4. High stability
5. High input impedance

http://webpages.eng.wayne.edu/cadence/ECE7570/doc/wsota_w03.pdf

Equations fondamentales pour un MOSFET

A la différence des transistors bipolaires, le courant n’est constitué que d’un seul type de porteurs (électrons ou trous), d’où le terme employé : « transistor unipolaire ».

Transconductance

C’est le paramètre le plus important. Il correspond à la pente du transistor. 
Ce paramètre représente la possibilité de contrôler la source de courant grâce à la tension de grille. Elle est directement liée à l’amplification du transistor.

- Cut-off – pas de régime d’inversion

			alors

- Région ohmique, linéaire ou triode – mode d’inversion

- Région de saturation, pentode  – pinched-off et mode d’inversion

			alors ID est fonction de VDS 



On remarque à l’utilisation que le MOSFET en saturation est équivalent à un générateur qui n’est pas idéal. En effet, il existe une légère pente due à la résistance qui n’est pas infinie, donc l’expression du courant devient : 

avec  qui correspond au coefficient de modulation de la largeur de grille (canal)

L’expression complète est la suivante :

et

Il est important de savoir que  croit si L décroît.

Cependant, on utilise fréquemment l’expression simplifiée  et on néglige l’effet de .

On définit les paramètres suivant :

- gm   transconductance  principale 	

Elle représente l’amplification du courant de drain quand une tension est appliquée entre la grille et la source.
 
 pour VDS constant

En régime de saturation

- g0  conductance de sortie ou de drain 

Elle correspond à l’impédance de sortie du transistor. Elle a pour origine la modulation de la longueur du canal quand VDS varie.
 
On trouve aussi la notation gds

 



	

En définitive, la résistance de sortie correspond à l’inverse de la conductance de sortie

		dans les ouvrages techniques, on rencontre aussi r0=rds

gmb  transconductance substrat  (bulk - backgate)	

Décrit comment le courant ID est fonction de la tension du substrat (body effect).

  

En régime de saturation	



comme  

alors	

donc

Tension de seuil – influence du body :

On trouve aussi la forme :

potentiel de surface (0.3 à 1V)

Bien évidemment :  	VT0=VTH si VBS=0

Si VBS est différent de zéro, alors le seuil du transistor croît en suivant la relation précédente.

Hypothèse de départ :

Le bulk est relier à la source. Comme on a l’habitude de connecter la source au 0V (ou GND) alors VBS=0.

Expression générale du courant Id :

Pour VDS petit, le terme élevé au carré peut être négligé

Alors

Différente mise en forme :

soit

ou bien

On écrit aussi

Avec		sachant que

Bêta s’exprime en A/V²

La lecture anglo-saxonne utilise le terme K, cette la transconductance intrinsèque

Pour une technologie Cmos de 0.8µm :

| Paramètres | Description | Valeur Nmos | Valeur Pmos | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VT0 | Seuil pour Vbs=0V | 0.75 | -0.85 | V |
| K | Transconductance pour Vbs=0V | 110 | 50 | µa/V² |
|  | Seuil du bulk | 0.4 | 0.57 |  |
|  | Modulation de la largeur du canal | 0.04(L=1µm) 0.01(L=2µm) | 0.05(L=1µm) 0.01(L=2µm) |  |
|  | Potentiel de surface en forte inversion | 0.7 | 0.8 | V |

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PSSR :

The VDD noise can be coupled to Vy through the diode-connected M3 device. The use

of cascode input stage can overcome this problem.

• If Id5 is modulated by the supply voltage variation, then vx

≈ id5/(2gm1). The use of

supply-independent bias reference can overcome this problem.

• The noises at the substrate/well terminals of M1 and M2 can change the Vt of the

devices due to body effect, and cause Vgs variation, introducing noises at Vx. A

solution is to place both M1 and M2 in a single well, and connect well and source

terminals together to eliminate body effect.

• Interconnect crossovers can introduce undesired coupling capacitors to the Vi−

summing node. Careful layout is required.

• Fully-differential circuit topology generally has better power-supply rejection

performance.

Comparing to the nMOST-input opamps, the pMOST-input opamps have

• Similar dc voltage gain.

• Smaller gm1 and larger gm6.

• Larger unity-gain frequency since ωu

|p2

| and |p2

| = gm6/C2.

• Better slew rate since both Vov1 and ωu are larger.

• Better 1/f noise performance.

• Poorer thermal noise performance.

OpAmps

uoveral dc gain is largely unaffected since both designs

have one stage with n-channel and one stage with one or

more p-channel driving fets.

ufor a given power dissipation, and therefore bias current,

having a p-channel input-pair stage maximizes the slew

rate.

uhaving a p-channel input first stage implies that the

second stage has an n-channel input drive fet. This

arrangement maximizes the transconductance of the drive

fet of teh 2nd stage, which is critical when high

frequency operation is important.

uoutput stage: n-channel source follower is preferable

because this will have less of a voltage drop (if separate

p-well is used). Its higher transconductance reduces the

effect of the load cap on the second pole. There is also

less degradation on the gain when small load resistances

are being driven.

ð p-channel input fets for the first stage is almost

always the best choice

In the following hand calculation, I assume: Vtn=|Vtp|=0.45V, unCox=233u, upCox=53u, Lambda=0.5 for both NMOS and

PMOS.

VDD = 1.5V		VSS = -1.5V		Gain > 60db		GB > 10Mhz

PM  > 60°		SR = 10V/µs		CMRR > 80db	VOUT = [-1, +1]

Sachant que:

Pour avoir une marge confortable, on double la valeur :

I1=I2=I3=I4 = 10µA	  et    I8 = 20µA

Pour réduire l’offset, il faut que   gm1 = gm2 = gm3 = gm4

Pour être sûr d’avoir une marge de phase suffisante on fixe gm1 = 100µA/V

Maintenant, on peut calculer les tailles des mos de la paire différentielle.

Puis la charge active :

Si on utilise le PDK TSMC018,  on prendra pour largeur de grille

Bilan : W1 =W2 = 8.5µm	W3 = W4 = 2.12µm	L1 = L2 = L3 = L4 = 0.9µm

Avec ces valeur: CMRR = 20000 ou bien 86.02db

ou encore f0 = 31.8Mhz

Pour PM > 60°, le pôle p2 > 2w0

on prend  gm6 = 300µA/V

Avec A0 > 60dB

Pour avoir un gain > 1000 , il faut I6 < 300µA

Comme on veut limiter la consommation et conserver un bon SR, il semble que I6 = 30µA soit un bon compromis.

A partir de I6 et gm6, on peut calculer la taille de M6

On obtient 	soit W9 = 6.15µm  et L9 = 0.9µm

Si on recalculer le gain, on obtient A0 = 10000 = 80db

Puissance consommée :

On veut que la tension vdsat de M7,M8,M9 et M10 soit de 0.35V (pmos)

rbias = 14.4K

Total du courant de chacune des branches  Itotal = 5 + 5 + 20+ 30 = 60µA

Donc

Au niveau de la plage de tension du signal de sortie, comme nous avons en sortie un montage  amplificateur source commune, on s’attend à atteindre VDD / VSS.

Effet bulk ????

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Av0 > 80dB		GBW > 10Mhz	SR > 5V/µs		PM > 60°

P < 500µW		CL = 10pF

Kn = 125µA/V²	Kp = 60µA/V²

Pour avoir un gain élevé et placer le zéro le plus loin possible dans le spectre de fréquence, il est souhaitable que gm6 soit grand.

Avec , on doit polariser l’étage source commune avec un courant important.

De plus gm6 a un effet dominant sur la BW.  Afin d’assurer une bonne bande passante et avoir un gain différentiel raisonnable  alors I5 doit être lui aussi conséquent.

On fixe :

IB = 10µA	I5 = 40µA	I7 = 80µA

en prenant Cc = 2pF     alors

et

sachant que

Pour avoir une résistance RB de taille raisonnable, il faut que le ratio  soit petit

Ici , le ratio vaut 2.4

On considère que vdsat = 0.2v

On prendra

Avec

Comme 	   et que

Concernant l’amplificateur différentiel :

Avec I1 = I2 = I3 = I4 = 20µA

Condition pour réduire  l’offset systématique :

Alors

Avec 		et

alors

il vient

gm1 =200µA/V

Parallèle = produit / somme

gm1 =734µA/V

PM = 60°  si